ЛАЖСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ ДУМА ПЕРВОГО  СОЗЫВА

613523, Кировская область, Лебяжский район, село Лаж, ул. Советская 17, тел. 6-13-19

РЕШЕНИЕ

28.04.2015	№ 124

с. Лаж

Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования муниципального образования

Лажское сельское поселение

Лебяжского района

Кировской области и внесения в них изменений

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского  района Кировской области, администрация Лажского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской области (далее – местные нормативы). Прилагаются.

2. Администрации Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской области:

2.1. Разместить утверждённые местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

2.2. Направить в департамент строительства и архитектуры Кировской области уведомление о размещении утверждённых местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Лажского сельского поселения и на официальном сайте Лебяжского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Лажского

сельского поселения

А.А. Криницын

## Приложение

## УТВЕРЖДЕНЫ                        Решением Лажской сельской

Думы от 28.04.1015 г.№ 124

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования муниципального образования

Лажское сельское поселение

Лебяжского района Кировской области

- 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

- 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 102 Закона области, для населения муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской области.

- 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренные частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской области).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения сельского поселения, поименованных в статье 102 Закона области.

- 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- 1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке проекта генерального плана муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской области, а также внесению в него изменений.

- 2. Основная      часть.      Расчетные       показатели        нормативов

- градостроительного    проектирования

- 2.1. Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уровня

- обеспеченности объектами  в области  транспорта и  расчетные

- показатели  максимально  допустимого  уровня  территориаль-

- ной доступности таких объектов

- Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | 100 метров | 60 км. |

2.2.  Расчетные     показатели     минимально    допустимого  уровня

обеспеченности объектами в  области  физической  культуры и

спорта  и   расчетные   показатели   максимально  допустимого

уровня   территориальной   доступности   таких   объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола | 80 м. | 20 км. |
| 2 | Физкультурно-оздоровительная площадка, | По заданию на проектирование | Не нормируются |

Примечания: 1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной     доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | Не нормируется |
| 2 | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
| 2.1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |
| 2.2 | Кладбище урновых захоронений после кремации, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,02 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского  района Кировской области (количество населения 2351 человек, из них работающих – 898 человек, детей до 18 лет – 350, пенсионеров – 571 человек, плотность населения составляет 5,7 чел/кв.км.);

программы социально-экономического развития муниципального образования Лажское сельское поселение, утвержденную решением Лажской сельской Думы от 06.11.2013 № 68 «Утверждение программы социально-экономического развития муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского  района Кировской области на 2014-2016 годы»;

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Лажское  сельское поселение Лебяжского района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  и  расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

В области  транспорта:

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 № 13/13 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения»;

В области физической культуры и спорта:

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

Для объектов в иных областях:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельным кодексом Российской Федерации  от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;

Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».